驱动安装

前言：

关于PR2E打印机，一共有三种打印模式。也就是说，这个打印机最少有三个不同模式的打印驱动可以使用。

注意：

无论你是多么熟悉电脑操作的高手，但对于本打印机驱动的安装，绝对不可以通过电脑自动搜索就能完成安装的（电脑搜索不出南天PR2的打印机），因为这是多模式的打印机。

打印模式：

OKI5530、OLIVETTI PR2、IBM PR2，现在打印机是OKI5530打印模式，也是最适合大众用户的模式。

我们经过优化后更名为“如花票据通”，更加适合我们使用！

安装流程：

以XP系统为例

驱动安装前，请确认打印机数据线与电源的连接牢固，并打开打印机电源。1、电脑桌面开始，点击“开始”进入

2、进入“控制面板”

如果导航条里面有“打印机和传真”按键，直接点击进去也可以。

3、从控制面板进去后，点击“打印机和其它硬件”进入

4、在打印机驱动管理页面里，点击“添加打印机”

5、弹出“添加打印机向导”，按“下一步”

6、仅选择“连接到此计算机的本地打印机”，下一步

注意：不可选择“自动检测安装”，因为这是属于多模式打印机，电脑无法自动安装。

7、选择端口“LTP1”，下一步

8、弹出此窗口时，点击“从磁盘安装”

9、按“浏览”，查找你驱动文件所保存的位置（你的光驱位置，或者是通过网络接收到所保存的位置）

10、找到驱动文件，展开（如果你是其他系统，就展开对应的文件夹）

11、展开文件夹，选择合适的驱动安装。

推荐：

如果准备使用“淘宝网店版”打印，选择“连打驱动”安装，可以连续打印。

如果使用其它软件打印，选择“自动退纸驱动”比较合适单张打印，并能自动退纸。

如果2张方式都需要的话，可以安装2个驱动，打印时再选择。

12、展开你选择的文件夹，选择最后的 文件“OEMPRINT”开始安装。

13、确定

14、选择“下一步”

15、选择为“默认”打印机，下一步

16、按需要选择安装方式，点击“下一步”

17、下一步（请选择“否”）

18．选择“完成”

19．

备注：win2000以上系统系统都会提示“数字签名”点击“仍然继续”进入就可以！

20、自动完成安装

电脑操作打印前注意：

- 驱动是否正确安装了

检查方法：进入电脑控制面板，打印机管理页面“打印机与传真”

可以看到你刚才安装过的打印机图标，如下：

这已经说明你正确的安装了打印机，下面注意端口检查

- 端口连接是否牢固了

这是很多刚开始使用打印机的人容易犯的毛病

当一个电脑长时间不使用打印机时，端口长期闲置，容易出现于数据线接触不良的情况，所以在第一

次插数据线时，务必：把数据线插进去，再拔出来再插进去，来回几次，这样能令到线与端口之间接触更加牢固，能避免出现接触不良导致的打印错误现象！

- 端口类型选择

如果使用USB转换线的朋友，往往因为没详细看说明书的情况下，导致端口错误而无法连接电脑使用。

使用普通并口（25孔）接口的，这个不用设置

端口设置：请看下2页的“USB转换线使用说明”

连接电脑测试
请确认打印机数据线与电源的连接牢固，并打开打印机电源，进纸口上面放一张白纸

注意注意！！如果使用的是usb转换线连接，请看下一页端口设置，否则无法使用！

进入电脑控制面板，打印机管理页面“打印机与传真”

1、右键点击打印驱动图标，选择“属性”进入

2、点击“打印测试页”即可

正常情况下，会打印出一张“打印机测试页”，即能代表打印机与电脑之间的连接正确无误。

USB转换线使用说明

必须安装好打印机驱动后，才能再进行下列设置

- 并口一头（大头）连接上打印机，打开打印机电源。

- 插入转换线的USB口（小头）到电脑“USB”插口上。

- XP、2003系统自动弹出提示“到到新硬件”，自动安装并显示可以使用。

- （最好拔出来，再插进去一次）

- 到打印机管理页面上

- 鼠标右键——点击打印机型号——选择“属性”——选择“端口”

- 端口上已经多出了一个“USB”选项，选择，并“应用或确定”

备注：如果显示多个USB项，请选择最上面那个。

然后，到“常规”选项里面选择“打印测试页”，正常打印机后，说明设备安装正常 。

如果还没能打印，请选择下一个“USB”端口，继续测试，估计是与别的端口出现冲突。

请固定选择一个“USB”插座，不要更换，否则因为端口设置的问题会出现不兼容的错误。

本打印线是经过测试好后才发货的，请放心使用

温馨提示：

如果自己另外购买USB线，请注意分辨杂牌货，那些质量没有保证，很容易就不能使用。

杂牌货的塑料外壳上一般都没有品牌标志。拆开里面电路是一个圆形或者椭圆形的黑色块块。没有正品的那些集成芯片。特别是BAFO这牌子的不能买，垃圾来的。

检查驱动

如果出现不能打印的情况，请检查一下驱动——

安装完成后，进入打印机管理页面“打印机与传真”里面，可以看到一个新打印机型号出现“如花票据通”

驱动状态说明

默认时的打印机图标“”为纯黑底色。此时能正常使用。

如果“”为灰底时，表示该打印机已经属于脱机状态，不能使用，当前状态不能使用。

如果出现脱机状态后，请检查打印机数据连接线是否稳妥，或者打印机电源是否打开。之后可以把打印机状态修改回来。

在打印机图标那个位置，点击鼠标右键，弹出下面窗口

点击“使用联机打印机”将状态改回来即可。

如果使用的是usb转换线，必须设置好端口才能使用！