单

驱动安装

前言：

关于PR2E打印机，一共有三种打印模式。也就是说，这个打印机最少有三个不同模式的打印驱动可以使用。

注意：

无论你是多么熟悉电脑操作的高手，但对于本打印机驱动的安装，绝对不可以通过电脑自动搜索就能完成安装的（电脑搜索不出南天PR2的打印机），因为这是多模式的打印机。

打印模式：

OKI5530、OLIVETTI PR2、IBM PR2，现在打印机是OKI5530打印模式，也是最适合大众用户的模式。

我们经过优化后更名为“如花票据通”，更加适合我们使用！

安装流程：

以win7 32位系统为例

驱动安装前，请确认打印机数据线与电源的连接牢固，并打开打印机电源。

1、电脑桌面开始，点击“开始”进入

点击设备和打印机

- 2、弹出“添加打印机向导”，按“下一步”

3、如果是并口线就选择端口“LTP1”，如果是USB线就选择端口“USB001”，下一步

- 4、选择从磁盘安装

- 5、弹出的对话框中选择“浏览”

- 选择解压“PR2E备用驱动”解压后的“XP驱动”，里面有个如花自动退纸驱动和如花连打驱动，如果需要单打的选择如花自动退纸驱动，如果需要连打的选择如花连打驱动。

如果2张方式都需要的话，可以安装2个驱动，打印时再选择。

- 7、确定后下一步

- 8.不共享这台打印机

- 9、设为默认打印机

自动完成安装

电脑操作打印前注意：

- 驱动是否正确安装了

检查方法：进入电脑控制面板，打印机管理页面“打印机与传真”

可以看到你刚才安装过的打印机图标，如下：

这已经说明你正确的安装了打印机，下面注意端口检查

- 端口连接是否牢固了

这是很多刚开始使用打印机的人容易犯的毛病

当一个电脑长时间不使用打印机时，端口长期闲置，容易出现于数据线接触不良的情况，所以在第一

次插数据线时，务必：把数据线插进去，再拔出来再插进去，来回几次，这样能令到线与端口之间接触更加牢固，能避免出现接触不良导致的打印错误现象！

- 端口类型选择

如果使用USB转换线的朋友，往往因为没详细看说明书的情况下，导致端口错误而无法连接电脑使用。

使用普通并口（25孔）接口的，这个不用设置

端口设置：请看下2页的“USB转换线使用说明”

连接电脑测试
请确认打印机数据线与电源的连接牢固，并打开打印机电源，进纸口上面放一张白纸

注意注意！！如果使用的是usb转换线连接，请看下一页端口设置，否则无法使用！

进入电脑控制面板，打印机管理页面“打印机与传真”

- 右键点击打印驱动图标，选择“属性”进入

2、点击“打印测试页”即可

正常情况下，会打印出一张“打印机测试页”，即能代表打印机与电脑之间的连接正确无误。

USB转换线使用说明

必须安装好打印机驱动后，才能再进行下列设置

- 并口一头（大头）连接上打印机，打开打印机电源。

- 插入转换线的USB口（小头）到电脑“USB”插口上。

- Win7系统自动弹出提示“到到新硬件”，自动安装并显示可以使用。

- （最好拔出来，再插进去一次）

- 到打印机管理页面上

- 鼠标右键——点击打印机型号——选择“属性”——选择“端口”

- 端口上已经多出了一个“USB”选项，选择，并“应用或确定”

备注：如果显示多个USB项，请选择最上面那个。

然后，到“常规”选项里面选择“打印测试页”，正常打印机后，说明设备安装正常 。

如果还没能打印，请选择下一个“USB”端口，继续测试，估计是与别的端口出现冲突。

请固定选择一个“USB”插座，不要更换，否则因为端口设置的问题会出现不兼容的错误。

本打印线是经过测试好后才发货的，请放心使用

温馨提示：

如果自己另外购买USB线，请注意分辨杂牌货，那些质量没有保证，很容易就不能使用。

杂牌货的塑料外壳上一般都没有品牌标志。拆开里面电路是一个圆形或者椭圆形的黑色块块。没有正品的那些集成芯片。特别是BAFO这牌子的不能买，垃圾来的。

检查驱动

如果出现不能打印的情况，请检查一下驱动——

安装完成后，进入打印机管理页面“设备与打印机”里面，可以看到一个新打印机型号出现“如花票据通”

进入属性-----端口----选择别的USB端口---应用---确定

驱动状态说明

默认时的打印机图标“”为纯黑底色。此时能正常使用。

如果“”为灰底时，表示该打印机已经属于脱机状态，不能使用，当前状态不能使用。

如果出现脱机状态后，请检查打印机数据连接线是否稳妥，或者打印机电源是否打开。之后可以把打印机状态修改回来。

在打印机图标那个位置，点击鼠标右键，查看打印机正在打印什么，在弹出的对话框中点击“打印机”----“脱机使用打印机”前面的勾去掉将状态改回来即可。

如果使用的是usb转换线，必须设置好端口才能使用！